# Анкеровка арматуры Ø16–Ø32 в бетоне C25/30

Oct 21, 2026 · @Maksim

Для C25/30 и S500 при хороших условиях сцепления базовая длина анкеровки равна 40,3Ø по ТКП EN 1992-1-1-2009 и 57,5Ø по СП 5.03.01-2020.

## Исходные данные

- Бетон C25/30: fctk,0,05 = 1,8 МПа, γc = 1,5.

- Арматура S500: fyk = 500 МПа, γs = 1,15, fyd = 434,8 МПа.

- Напряжение в стержне σsd = fyd. Это полное использование стержня, консервативно.

- Стержни периодического профиля, Ø ≤ 32 мм, поэтому η2 = 1,0.

- Нормы: ТКП EN 1992-1-1-2009 с НП РБ (п. 8.4, рис. 8.2) и СП 5.03.01-2020 (пп. 11.2.5–11.2.9, рис. 11.2).

## Почему условия сцепления считаются хорошими

Для нижней сетки подошвы принято η1 = 1,0 по ТКП 8.4.2(2) и рис. 8.2 c). Коэффициент η1 учитывает качество сцепления в зависимости от положения стержня при бетонировании.

По рис. 8.2 c) при высоте элемента h > 250 мм хорошие условия сцепления имеют стержни в нижних 250 мм сечения. Нижняя сетка подошвы лежит на защитном слое 45–80 мм от низа, то есть всегда в этой зоне. При h ≤ 250 мм хорошие условия у всех стержней (рис. 8.2 b)).

Условие справедливо при обычной укладке бетона сверху в неподвижную опалубку.

## Формулы

Предельное напряжение сцепления (ТКП 8.2, СП 11.3):

fbd = 2,25 · η1 · η2 · fctd

Расчётная прочность бетона на растяжение — здесь ТКП и СП расходятся:

|  | ТКП 3.1.6(2), αct = 1,0 | СП 6.1.2.12, ktt = 0,7 |
| --- | --- | --- |
| fctd | 1,0·1,8/1,5 = 1,20 МПа | 0,7·1,8/1,5 = 0,84 МПа |
| fbd при η1 = 1,0 | 2,25·1,20 = 2,70 МПа | 2,25·0,84 = 1,89 МПа |
| lb,rqd при η1 = 1,0 | 434,8/(4·2,70) = 40,3Ø | 434,8/(4·1,89) = 57,5Ø |

Базовая длина анкеровки (ТКП 8.3):

lb,rqd = (Ø / 4) · (σsd / fbd)

Расчётная длина анкеровки (ТКП 8.4), при этом α2·α3·α5 ≥ 0,7:

lbd = α1 · α2 · α3 · α4 · α5 · lb,rqd ≥ lb,min

- При растяжении lb,min = max(0,3lb,rqd; 10Ø; 100 мм), при сжатии lb,min = max(0,6lb,rqd; 10Ø; 100 мм).

- Для Ø16–Ø32 минимум не определяющий: при всех α = 1 расчётная длина больше минимума.

- Для сжатых стержней все α = 1, отгибы и крюки длину не сокращают (8.4.1(3)).

Длина нахлёста (ТКП 8.10), l0,min = max(0,36lb,rqd; 15Ø; 200 мм):

l0 = α1 · α2 · α3 · α5 · α6 · lb,rqd ≥ l0,min

α6 зависит от доли стержней, стыкуемых в одном сечении (табл. 8.3): менее 25 % — 1,0; 33 % — 1,15; 50 % — 1,4; более 50 % — 1,5.

## Принятые коэффициенты по ТКП EN 1992-1-1-2009

Все значения — для C25/30, S500, стержней Ø16–Ø32 при постоянной и переходной расчётной ситуации.

| Коэффициент / величина | Принято | Пункт ТКП | Почему так |
| --- | --- | --- | --- |
| fctk,0,05 | 1,8 МПа | табл. 3.1 | характеристика бетона C25/30 |
| γc | 1,5 | 2.4.2.4(1), табл. 2.1N, НП РБ | постоянная и переходная ситуация |
| γs | 1,15 | 2.4.2.4(1), табл. 2.1N, НП РБ | то же |
| αct | 1,0 | 3.1.6(2)P, НП РБ | значение Национального приложения |
| fctd = αct·fctk,0,05/γc | 1,20 МПа | 3.1.6(2)P, формула (3.16) | 1,0·1,8/1,5 |
| fyd = fyk/γs | 434,8 МПа | 3.2.7(2) | 500/1,15 |
| σsd | = fyd | 8.4.3(2) | стержень используется полностью, в запас |
| η1 | 1,0 | 8.4.2(2), рис. 8.2 c) | нижняя сетка лежит в нижних 250 мм сечения |
| η2 | 1,0 | 8.4.2(2) | Ø ≤ 32 мм |
| fbd = 2,25·η1·η2·fctd | 2,70 МПа | 8.4.2(2), формула (8.2) | 2,25·1,0·1,0·1,20 |
| lb,rqd = (Ø/4)·σsd/fbd | 40,3Ø | 8.4.3(2), формула (8.3) | 434,8/(4·2,70) |
| α1 | 1,0 | 8.4.4(1), табл. 8.2 | прямой стержень |
| α1 | 0,7 | 8.4.4(1), табл. 8.2 | отгиб или крюк при cd > 3Ø, только растяжение |
| α2 | 1,0 | 8.4.4(1), табл. 8.2, рис. 8.3 | влияние защитного слоя не учтено, в запас |
| α3 | 1,0 | 8.4.4(1), табл. 8.2 | поперечная арматура не учтена |
| α4 | 1,0 | 8.4.4(1), табл. 8.2 | нет приваренных поперечных стержней |
| α5 | 1,0 | 8.4.4(1), табл. 8.2 | поперечное давление не учтено |
| α2·α3·α5 | 1,0 ≥ 0,7 | 8.4.4(1), формула (8.5) | условие выполнено |
| Все α при сжатии | 1,0 | 8.4.4(1), табл. 8.2; 8.4.1(3) | отгибы и крюки не сокращают анкеровку сжатых стержней |
| lb,min при растяжении | max(0,3lb,rqd; 10Ø; 100 мм) | 8.4.4(1), формула (8.6) | для Ø16–Ø32 не определяет |
| lb,min при сжатии | max(0,6lb,rqd; 10Ø; 100 мм) | 8.4.4(1), формула (8.7) | то же |
| α6 | 1,5 при > 50 %; 1,4 при 50 % | 8.7.3(1), табл. 8.3 | доля стыкуемых стержней в сечении |
| l0,min | max(0,36lb,rqd; 15Ø; 200 мм) | 8.7.3(1), формула (8.11) | для Ø16–Ø32 не определяет |

## Анкеровка и нахлёст Ø16–Ø32

Значения в мм, округлены вверх до 10 мм. Условия сцепления хорошие, η1 = 1,0 (нижняя сетка). Принято σsd = fyd, α2 = α3 = α4 = α5 = 1. «Крюк» — отгиб 90–150° или крюк с α1 = 0,7, только при растяжении и cd > 3Ø.

По ТКП EN 1992-1-1-2009

| Ø, мм | lbd прямой (40,3Ø) | lb,eq с крюком (28,2Ø) | l0 при 100 % в сечении (60,4Ø) | l0 при 50 % (56,4Ø) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 650 | 460 | 970 | 910 |
| 18 | 730 | 510 | 1090 | 1020 |
| 20 | 810 | 570 | 1210 | 1130 |
| 22 | 890 | 620 | 1330 | 1240 |
| 25 | 1010 | 710 | 1510 | 1410 |
| 28 | 1130 | 790 | 1700 | 1580 |
| 32 | 1290 | 910 | 1940 | 1810 |

По СП 5.03.01-2020 (ktt = 0,7, длины в 1,43 раза больше)

| Ø, мм | lbd прямой (57,5Ø) | lb,eq с крюком (40,3Ø) | l0 при 100 % в сечении (86,3Ø) | l0 при 50 % (80,5Ø) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 930 | 650 | 1390 | 1290 |
| 18 | 1040 | 730 | 1560 | 1450 |
| 20 | 1160 | 810 | 1730 | 1620 |
| 22 | 1270 | 890 | 1900 | 1780 |
| 25 | 1440 | 1010 | 2160 | 2020 |
| 28 | 1620 | 1130 | 2420 | 2260 |
| 32 | 1850 | 1290 | 2770 | 2580 |

Анкеровка сжатых стержней равна столбцу «lbd прямой». При Ø ≥ 20 мм в зоне нахлёста нужна поперечная арматура ΣAst ≥ As одного стыкуемого стержня (ТКП 8.7.4.1(3)).

## Что сокращает длину и оговорки

- Защитный слой (α2): α2 = 1 − 0,15·(cd − Ø)/Ø, в пределах 0,7…1,0, только для прямых растянутых стержней. cd = min(a/2; c1; c) по рис. 8.3. Пример: нижняя сетка Ø16 шаг 200, слой 45 мм — cd = 45, α2 = 0,73, lbd = 0,73·650 ≈ 480 мм.

- Неполное использование стержня: длины меняются пропорционально σsd/fyd. При анкеровке можно учесть избыток арматуры As,req/As,prov, но не меньше lb,min.

- Стыки в разбежку: при 50 % стыкуемых α6 = 1,4 вместо 1,5, при < 25 % — 1,0.

- Сжатие: при чистом сжатии σs ≤ Es·εc2 = 200 000·0,002 = 400 МПа, длины уменьшаются в 400/434,8 = 0,92 раза. Это уже не консервативная оценка.

Оговорки:

- Расхождение ТКП и СП в 1,43 раза идёт от ktt = 0,7 в СП 6.1.2.12. Какие длины брать, зависит от ведущего ТНПА в общих данных проекта.

- Анкеровку нижних стержней у края подошвы проверяют отдельно по ТКП 9.8.2.2: усилие берётся в сечении на расстоянии x от края, а не полное fyd.

- Ø > 32 мм внахлёстку, как правило, не стыкуют (ТКП 8.8, СП 11.2.10.2).

## Источники

- ТКП EN 1992-1-1-2009 «Проектирование железобетонных конструкций. Общие правила» с НП РБ: пп. 3.1.6, 8.4.2–8.4.4, 8.7.3, 8.7.4, рис. 8.2, 8.3, табл. 8.2, 8.3.

- СП 5.03.01-2020 «Бетонные и железобетонные конструкции»: пп. 6.1.2.12, 11.2.5–11.2.9, рис. 11.2.